固件升级

1. 下载烧写工具 "DfuSe Demo v3.0.5" 并安装。下载升级包 (***.dfu)。

2. 在关机状态下，将USB线插入到设备的Type C端口，设备与电脑连接。保持按住F1键，轻按电源键，此时右下角指示灯开始红绿闪烁，说明设备已进入Dfu模式，请松开F1。

设备管理器中可看到设备被识别：

3. 打开 DfuSe Demo 软件，点击下图中 "Choose" 选择升级包 (***.dfu)，并点击 "Upgrade" 进行升级。升级完成后，点击 "Leave DFU mode" 退出编程模式，仪器将自动开机。

如果设备不能被识别，请返回第2步操作。

4. 关闭DfuSe Demo 软件。